Уважаемый покупатель.

Вы приобрели самую совершенную защитно-декоративную заднюю решетку к автомобилю Шеви-Нива.

Вам понадобится следующий набор инструментов: два ключа 10 мм, ключ 17 мм .

Для правильной установки задней решетки необходимо:

1- Установить один спец. болт М10 (поз1) в пластину крепления (поз2), одеть снизу переходную пластину (поз3), одеть шайбу и наживить гайку.

2- Завести спец. болт в сборе с пластинами, узким концом, за перемычку между фонарями освещения заднего номерного знака, завести свободный спец. болт симметрично с другой стороны перемычки, одеть на него второй конец пластины крепления (поз2), вторую переходную пластину (поз3), шайбу и гайку.

3- Установить кронштейны (поз4) меньшей плоскостью на пластину заднего бампера снизу в крайнее отверстие и наживить болт М6 через кузовные шайбы (поз5).

4- Навесить решетку на переходные пластины и кронштейны, установить болты М6 с шайбами и гайками

5- Выровнять решетку относительно автомобиля.

6- Затянуть крепежные соединения.

Поздравляем Вас

с успешным завершением

работы.