Уважаемый покупатель!

Вы приобрели самые совершенные защитно-декоративные пороги к автомобилю Шеви-Нива.

Вам понадобится следующий набор инструментов: Ключ торцевой 19 мм

Для правильной установки одного (правого) порога необходимо:

1. Завести Т-образный длинный болт М12 (поз1) длинным концом в переднее правое отверстие порога на днище автомобиля, надеть на резьбовую часть правый передний кронштейн (поз2), круглым отверстием, шайбу и наживить гайку

2. Завести Т-образный короткий болт М12 (позЗ) длинным концом в заднее правое отверстие порога на днище автомобиля, надеть на резьбовую часть правый задний кронштейн (поз4), круглым отверстием, шайбу и наживить гайку

3. Закрепить порог болтами М 12 (поз5) через кронштейны к автомобилю.

4. Выровнять порог относительно автомобиля.

5. Затянуть крепежные соединения.

6. Второй порог устанавливается аналогично.

Поздравляем Вас с успешным завершением работы