Инструкция

Данное изделие, именуемое "Дефлектор капота Шевроле-Нива", является эффективным приспособлением для защиты капота от механических повреждений лакокрасочного покрытия.

Дефлектор изготовлен из акрилового пластика, имеет современный дизайн.

Изделие устанавливается на капот автомобиля и закрепляется при помощи двухстороннего скотча и кронштейнов. Установка производится на сухую, чистую поверхность капота автомобиля. Монтаж двухстороннего скотча производить при температуре окружающей среды не ниже 16°С, на предварительно обезжиренную поверхность!

Порядок установки

- Аккуратно демонтировать фиксаторы "клопы" утеплителя капота в местах установки кронштейнов.

- Произвести примерку дефлектора на капоте, с подгибкой кронштейнов по месту. Резиновый уплотнитель частично отклеить.

- Снять защитную пленку с поверхности скотча, выставить относительно капота и приклеить. Данную операцию рекомендуется выполнять с помощником.

- Сверлить 4 отв. диаметром 3,3 мм. в усилителе капота. Закрепить кронштейны при помощи саморезов, предварительно обработав места крепления антикоррозийным составом.

- Приклеить на место резиновый уплотнитель, установить фиксаторы утеплителя.

Во избежание царапин и помутнения акрилового пластика, изделие не рекомендуется протирать сухой ветошью, а использовать метод ополаскивания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, улучшающие его качество, без отражения в настоящей инструкции и не несёт ответственности за непрофессиональную установку изделия.

Дефлектор

Подушки из двухстороннего скотча

Саморез

Кронштейн

Схема установки дефлектора (в разрезе)