Данное изделие, именуемое "Дефлектор заднего стекла", является эффективным приспособлением для предотвращения забрызгивания заднего стекла автомобилей Chevrolet-Niva во время движения в ненастную погоду.

Дефлектор изготовлен из акрилового пластика.

Изделие устанавливается на заднюю дверь автомобиля и закрепляется при помощи 4-х кронштейнов:

Установка производится на сухую, чистую поверхность двери автомобиля.

Рекомендуется предварительная разметка мягким графитовым стержнем, в местах установки кронштейнов.

Кронштейны крепятся к двери автомобиля согласно эскизу.

Усилие затяжки 8 винтов МЗ не должно быть причиной деформации двери и кронштейнов, соответственно винты М6 не перетягивать, чтобы предотвратить появление трещин в пластике.

Порядок установки:

- Установить 2 верхних кронштейна на дефлектор.

- Произвести установку на дверь автомобиля, симметрично разместив дефлектор относительно двери.

- Установить 2 боковых кронштейна.

4 Затянуть 8 винтов МЗ поочерёдно, не допуская смещения изделия.

В зимнее время года. при наличии на крыше автомобиля снега, открывание задней двери производить аккуратно, чтобы не повредить изделие. Слой снега на поверхности крыши и дефлектора снижает эффективность конструкции.

Во избежание появления царапин и помутнения пластика, изделие не рекомендуется протирать сухой ветошью, а использовать метод ополаскивания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, улучшающие его качество, без отражения в настоящей инструкции и не несет ответственности за непрофессиональную установку изделия.

Схема установки верхних кронштейнов (вид слева)

Схема установки боковых кронштейнов (вид сверху)