ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

| Вставьте пластиковый ключ в гнездо крышки и поверните по часовой стрелке на 90 градусов до легкого щелчка. Снимите крышку опоры. | Используя Г-образный ключ равномерно с обеих сторон закрепите багажник на крыше автомобиля (момент затяжки 3-4 Нм). Проверьте надежность крепления. |
| --- | --- |
| Вставьте крепежные элементы опоры в прорезь дуги | Отмерьте, отрежьте и вставьте резиновую прокладку в прорезь дуги (для снижения шума при движении). Плотно закройте дугу пластиковой заглушкой. |
| Закрепите опору на дуге с помощью кулачка, прижав ее к дуге движением вверх. | Закройте крышку опоры. Вставьте пластиковый ключ в гнездо крышки и поверните против часовой стрелки на 90 градусов до легкого щелчка. |
| Примерьте собранную дугу на крышу автомобиля. Отрегулируйте положение- опор на дуге по ширине крыши автомобиля. Зафиксируйте опоры на дугах так, чтобы подушки опор находились на 10-15 мм ближе к центру автомобиля от предполагаемого места установки | Для установки (снятия) прижима на опору следует открутить болт , придерживая рукой цилиндрическую закладную , вставить прижим и закрутить болт. Приклейте наклейку на тыльную сторону опоры. |
| На ряде моделей автомобилей для крепежа прижима используются дополнительные болты в штатные отверстия кузова. |  |